30566 = 01110111 01100110

+

00687 = 00000010 10101111

=

31253 = 01111010 00010101

Из 14 – , из 15 –

30566 = 01110111 01100110

+

30566 = 01110111 01100110

=

61132 = 11101110 11001100

Из 14 + , из 15 –                    (+32 767)

-30566 = 10001000 10011010

-04875 = 11101100 11110001

=

-35441 = 01110001 10001111

Из 14 –, из 15 +

-4875 = 11101100 11110101

-4875 = 11101100 11110001

=

-9750 = 11011001 11101010

Из 14 + , из 15 +

- Перенос из 14 нет, из 15 нет – результат верный

- Перенос из 14 есть, из 15 нет – результат неправильный т.к. возникла ситуация переполнение – значение числа получилось больше, чем то, которое может иметь 16-ти битное число со знаком (+32 767)

- Перенос из 14 нет, из 15 есть – результат неправильный т.к. вместо отрицательного получилось положительное число (в старшем разряде 0)

- Перенос из 14 есть, из 15 есть – результат верный

Итак, возникновение ситуации переполнение ( и установки флага of в 1) возникает при переносе

- из 14 разряда для положительных чисел со знаком

- из 15 разряда для отрицательных чисел со знаком

Флаг of сбрасывается в 0 (ситуация переполнение не возникает) если есть перенос из обоих разрядов или перенос отсутствует в обоих разрядах.

Дополнительно к флагу of при переносе из старшего разряда флаг cf устанавливается в 1.