Форматы команд

| КОП | ОП1 | ОП2 |
| --- | --- | --- |

регистр – регистр

регистр – память

память – регистр

регистр - непосредственный операнд

память - непосредственный операнд

КОНСТАНТЫ

- Числовые целые  константы

десятичные                               456      -876     78

шестнадцатеричные                 0a43h         0xa43

восьмеричные                           7734q       -76577q

двоичные                                    11101101b

- Числовые вещественные константы

форма с фиксированной точкой               11.6785  -78.6743

экспоненциальная форма записи             1.45Е-3     -0.67E7

- Символьные константы

укладывается в длину двойного слова (не более 4-х символов)

заключается в кавычки или в апострофы.

c db ‘*’

c1 dd ‘abcd’

несмотря на то, что в двойном слове, байты располагаются в   обратном порядке, в данном случае — прямой порядок.

- Строковые константы

заключается в кавычки или в апострофы.

Содержат больше 4-х символов.

Ассемблер может воспринимать в качестве строковых,  такие

константы, которые короткие и могли бы считаться символьными.

Например, видит символьную константу длиной более одного

символа  в директивах db или более двух в директивах dw.

РЕГИСТРЫ

Регистры общего назначения

EAX

AX

|  | AH | AL | аккумулятор |
| --- | --- | --- | --- |

EBX

BX

|  | BH | BL | база |
| --- | --- | --- | --- |

ECX

CX

|  | CH | CL | счетчик |
| --- | --- | --- | --- |

EDX

DX

|  | DH | DL | данные |
| --- | --- | --- | --- |

ESI / SI индекс источника

EDI / DI индекс приемника

EBP/ BP указатель базы

ESP / SP указатель стека

Сегментные регистры

CS сегмент команд

DS  сегмент данных

SS   сегмент стека

ES   дополнительный сегмент

Указатель команд   EIP /IP

Регистр флагов

eflags / flags

|  |  |  |  | OF | DF | IF | TF | SF | ZF |  | AF |  | PF |  | CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15     14     13    12     11    10     9        8      7      6       5       4      3       2       1      0

CF  флаг переноса                                      AF   флаг дополнительного переноса

OF   флаг переполнения                            DF    флаг направления

ZF    флаг нуля                                             IF    флаг прерываний

SF    флаг знака                                           TF     флаг трассировки

PF    флаг четности

Элементы обработки

- Идентификаторы

- Целые числа

десятичные                  5, 8,  -35, -340d

двоичные                     100b,  101010b, -11b

восьмеричные              231q,  -784q

шестнадцатиричные    98h,  -1BBFh,

AFh  =>  0AFh   0xAF

- Символьные данные

‘R’     “R”      одиночные символы

‘rtyuFHG’    “rtyuFHG”   символьные строки

- Предложения

Комментарии           ;

comment <маркер>  <текст>    <маркер>

Команды  [<метка>:] <мнемокод> [<операнды>] [;<комментарии>]

Директивы [<имя>] <директива> [<операнды>] [;<комментарии>]

ВЫРАЖЕНИЯ

- Вычисляемые выражения

выражение должны быть целочисленным, т.е. состоять из целочисленных констант и меток и использовать следующие операции

- + и -		сложение и вычитание

*		умножение

/ и % 		целочисленное деление и остаток от деления (для беззнаковых целых чисел)

// и %% 	 целочисленное деление и остаток от деления  (для знаковых целых чисел)

& , |, ^	операция побитового «и», «или», «исключающего или»

<< и >>	операции побитового сдвига влево и вправо

-и + 	унарные. – меняет знак числа на противоположный, + ничего не делает

~	унарная операция, означает побитовое отрицание

При применении операций % и %%  необходимо оставлять

Пробельный символ после знака операции.

Унарные операции имеют самый высокий приоритет, следом за

ними идут операции умножения, деления и остатка от деления,

далее – сложение и вычитание.

Затем операции сдвигов, &, ^, и |.

Порядок выполнения операций можно изменить, применив

круглые скобки.

Директивы резервирования  памяти  (задание исходных данных)

section .data

DB

DW

DD

DQ

DT

a db 3,9,15            ; 3 → a

; 9 → a + 1

; 15 → a+2

x times 5 dd  0      ; x dd 0, 0, 0, 0, 0

; 0 → x

; 0 → x + 4

…………..

; 0 → x + 16

Директивы резервирования неинициализированной памяти

section .bss

RESB

RESW

RESD

RESQ

REST

t resb  3        ; выделено 3 байта неинициализированной  памяти с адресами

; t,  t + 1,  t + 2

s resw 5      ; выделено 5 слов  неинициализированной  памяти с адресами

; s, s + 2,  s + 4,  s + 6,  s + 8

Директивы эквивалентности

<имя>   EQU  <операнд>

Виды операндов

- если в роли операнда выступает название регистра, то этот операнд – регистровый операнд (r8, r16, r32)

- если в роли операнда указано значение, то этот операнд – непосредственный операнд (i8, i16, i32)

- если в роли операнда указан операнд типа “память”, то этот операнд – адресный операнд (m8, m16, m32). В NASM операнд типа “память” всегда обозначается [ ], в которых и пишется собственно адрес

Команды пересылки MOV и  перестановки XCHG

mov  op1,  op2         op2 → op1

| op1 | op2 |  |
| --- | --- | --- |
| r8 | i8, r8, m8 | пересылка байтов |
| m8 | i8, r8 |  |
| r16 | i16, r16, m16 | пересылка слов |
| m16 | i16, r16 |  |
| r32 | i32, r32, m32 | пересылка двойных слов |
| m32 | i32, r32 |  |

xchg  op1,  op2         op2 → op1,   op1 → op2

| op1 | op2 |  |
| --- | --- | --- |
| r8 | r8, m8 | перестановка байтов |
| m8 | r8 |  |
| r16 | r16, m16 | перестановка слов |
| m16 | r16 |  |
| r32 | r32, m32 | перестановка двойных слов |
| m32 | r32 |  |

section .data

a db 56

b dd 1234

c db 62

……………

mov  al,  [a]

mov ebx, [b]

xchg [c], al

Спецификатор размера (оператор явного указания типа)

BYTE       1 байт

WORD     2 байта

DWORD  4 байта

Используется в случае необходимости явно указать размер операнда, или использовать только часть содержимого ячейки, адрес которой указан в поле адреса команды.

mov  byte [a], 25   ; необходимо дать информацию компилятору о том, константу

; какого размера необходимо сформировать ( a    - адрес, а размер

; неизвестен)

mov  al, 25             ; нет необходимости  использовать byte, поскольку на размер

; константы указывает  размер регистра al

mov  ax, word [b+2]    ; в регистр ax будет записан b+2 и b+3 байты двойного слова b

; (старшее слово двойного слова b)

Структура программы

global _start

section .text

_start:

< код >

section .data

< инициализированные данные>

section .bss

< неинициализированные данные >

Секция стека

Запуск программы

nasm –f elf a.asm –l a.lst           компиляция и создание листинга

-f ключ указание формата выходного файла, elf – тип    выходного файла, обеспечивает создание a.o

(-felf можно без пробела)

-l ключ генерации файла листинга (при необходимости)

ld a.o –o a                          	          линковка

ld –m elf_i386 a.o –o a               линковка для 64-х разрядных ключ –o указание имени

выходного файла